附件4

# 水稻机收损失率测定简易方法

## 1  范围

本文件规定了水稻收获时联合收割机（包括轮式和履带式，全喂入式和半喂入式）收获损失率简易测定方法。

本文件适用于2021年全国粮食机收减损技能大比武活动，供各分赛区参照执行，各分赛区可根据实际情况调整测定方法。

## 2  依据标准

GB/T 5262-2008  农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB/T 5667-2008  农业机械 生产试验方法

NY/T 498-2013   水稻联合收获机械作业质量

## 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1自然落粒

在收获（割）之前掉落的籽粒和稻穗。

3.2倒伏程度

用不倒伏、中等倒伏和严重倒伏表示。穗头根部和茎秆基部连线与地面垂直线间的夹角，在0°-30°为不倒伏，30°-60°为中等倒伏，60°以上为严重倒伏。

## 3.3损失率

收获作业后，联合收割机各部分损失籽粒质量占应收籽粒总质量的百分比。

## 4  测量工具和辅助设备

测量工具和辅助设备明细表

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 精度0.1g | 1台 | 损失籽粒质量测定 |  |
| 2 | 测亩仪 |  | 1台 | 测定收获作业面积 | 可用手机APP 测亩仪代替 |
| 3 | 计时器 |  | 1台 | 测定收获作业时间 | 可用手机代替 |
| 4 | 钢卷尺 | 5m | 1个 | 测定联合收割机工作幅宽 |  |
| 5 | 钢直尺 | 50cm | 1个 | 测定收获后留茬高度 |  |
| 6 | 剪刀 |  | 1把 | 麦穗处理 |  |

## 5  作业条件

## 5.1  农艺条件

水稻宜处于蜡熟末期至完熟期、不倒伏，产量不低于当地平均产量水平；籽粒含水率在15%—28%之间；收割后割茬高度应符合当地农艺要求（由县级农业农村部门提出）。

## 5.2  地块条件

地块相对集中连片（20分钟作业时间内不需要进行地块转移），地表应不陷脚、无积水，田块无明显杂草，地块内电线杆等障碍物较少。

## 5.3  环境条件

不应在雨天或雨后收割，风力应小于5级，应在露水消散后作业。

## 5.4  机具条件

机具应提前进行检查和保养，做好机具调试，可在临近地块进行试割，确保机具达到正常作业状态。收获作业时，联合收割机应处于收获作业标准档位，以正常的作业速度作业。

## 6  作业条件判定

6.1 按照上文判定农艺条件、地块条件、环境条件和机具条件等是否符合，符合条件的作为标准工况进行评测，按照下文测定方法进行测评。

## 6.2  不符合标准工况条件，如地块湿滑、有积水，水稻过熟或倒伏，雨天或露水等特殊条件，鼓励机手自愿挑战，参照下文测定方法进行测评。

## 7  测定方法

7.1  按照上文作业条件与机手确定收获地块，进行20分钟收获作业，使用测亩仪测其面积，记录作业面积。

7.2  按照GB/T 5667—2008《农业机械 生产试验方法》6.1.2的规定测算作业小时生产率。

E=Sℎ

式中：S—实际收获作业面积，单位为：亩，由测亩仪直接测出；h —作业时间，单位为：小时，本活动中h =0.333；E—作业小时生产率，单位为：亩/小时。

7.3  按照下列公式测算单位幅宽作业小时生产率。

EL=EL

式中： L—联合收割机工作幅宽，单位为：米；EL—单位幅宽作业小时生产率，单位为：亩/小时∙米。

7.4  收获作业后，在收割机稳定作业区域，往返两个行程内随机选取两个取样区，每个区域为沿联合收割机前进方向长度1m（工作幅宽大于2m时，取长度0.5m），宽为联合收割机工作幅宽。

7.5  分别收集各取样区域内夹杂在秸秆和杂余内的籽粒、穗头（不含超出取样区域部分）上未脱净的籽粒和掉落在地面的籽粒，脱粒去杂后称其质量（忽略自然落粒），按照下列公示计算每个取样区的损失率。

Si=WiM×L×X×666.661000×100

式中： Si—第i个取样区损失率，单位为：%； Wi—第i个取样区内水稻籽粒损失质量，单位为：克；M—单位面积水稻籽粒产量，单位为：千克/亩；X—取样区长度，单位为：米。

7.6  因测定时间和条件有限，本次活动中，以近三年（2017年、2018年、2019年）当地（县级行政区划）水稻平均亩产量代替单位面积水稻籽粒产量，数据由当地农业农村局在活动测评开始前提供给专家小组；忽略自然落粒影响。

7.7  按照下列公式计算平均损失率。

S=Sin

式中： S—平均损失率，单位为：%；n—取样点数量，单位为：个，本活动中n =2。