附件3

- 玉米机收损失率测定简易方法

- 1  适用范围

本文件规定了玉米收获机（包括摘穗式玉米收获机、玉米籽粒联合收获机、穗茎兼收玉米收获机）损失率简易测定方法。

本文件仅适用于玉米收获作业后，损失率简易测定。

- 2  依据标准

GB/T 5262-2008  农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB/T 5667-2008  农业机械 生产试验方法

NY/T 1355-2007  玉米收获机 作业质量

NY/T 498-2013   水稻联合收割机 作业质量

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1 自然落粒

在玉米收获（割）之前掉落的籽粒和果穗。

- 3.2 损失率

收获作业后，收获机各部分损失籽粒质量占应收籽粒总质量的百分比。

- 4  测量工具和辅助设备

测量工具和辅助设备明细表

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 精度0.1g | 1台 | 损失籽粒质量测定 |  |
| 2 | 测亩仪 |  | 1台 | 测定收获作业面积 | 可用手机APP 测亩仪代替 |
| 3 | 籽粒水分速测仪 |  | 1台 | 测定玉米籽粒含水率 |  |
| 4 | 计时器 |  | 1台 | 测定收获作业时间 | 可用手机代替 |
| 5 | 钢卷尺 | 5m | 1个 | 测定收获机工作幅宽和确定取样区 |  |
| 6 | 标杆 |  | 8根 | 标示测区范围 | 可使用竹竿等 |
| 7 | 取样袋 |  | 若干 | 放置玉米籽粒样品 | 可使用自封袋 |

- 5  测定条件

- 5.1  农艺条件

玉米宜处于蜡熟末期至完熟期，不倒伏；收割后割茬高度应符合当地农艺要求。

- 5.2  地块条件

地块相对集中连片，地势平坦，非坡地，地块内电线杆等障碍物较少。

- 5.3  环境条件

不应在雨天或雨后收割，风力应小于5级，应在露水消散后作业。

- 5.4  机具条件

机具应提前进行检查和保养，做好机具调试，可在临近地块进行试割，确保机具达到正常作业状态。收获作业时，玉米收获机应处于收获作业标准档位，以正常的作业速度作业。

- 6  测定方法

6.1  按照上文作业条件与机手确定收获地块后，进行收获作业，使用测亩仪测其面积，记录作业面积；使用计时器测定作业时间，记录作业时间。

6.2  按照GB/T 5667-2008《农业机械 生产试验方法》6.1.2的规定测算作业小时生产率。

E=ST

式中：S—实际收获作业面积，单位为：亩，由测亩仪直接测出；T—作业时间，单位为：小时；E—作业小时生产率，单位为：亩/小时。

6.3  按照下列公式测算单位幅宽作业小时生产率。

EL=EL

式中： L—玉米收获机工作幅宽，单位为：米；EL—单位幅宽作业小时生产率，单位为：亩/小时∙米。

6.4  收获作业后，在稳定作业区域，往返两个行程内随机选取两个取样区，每个区域为沿玉米籽粒联合收获机前进方向长度为X，宽为玉米收获机工作幅宽。玉米籽粒联合收获机取样区长度X为1米，摘穗式玉米收获机和穗茎兼收玉米收获机取样区长度X为10米。

6.5  分别收集各取样区域内夹杂在秸秆和杂余内的籽粒、果穗（不含超出取样区域部分）上未脱净的籽粒和掉落在地面的籽粒，脱粒去杂后称其质量（忽略自然落粒）。

6.6  收获机卸粮后，随机取样3次，分别测定玉米籽粒含水率，并计算算术平均值，作为该地块玉米籽粒含水率（玉米标准水按14%测算）。

6.7  按照下列公示计算每个取样区的损失率。

Si=WiM×L×X×666.661000×1−N1−0.14×100

式中： Si—第i个取样区损失率，单位为：%； Wi—第i个取样区内玉米籽粒损失质量，单位为：克；M—单位面积玉米籽粒产量，单位为：千克/亩；X—取样区长度，单位为：米；N—玉米籽粒含水率，测3次，取算术平均值，单位为：%。

6.8  因测定时间和条件有限，本文以近三年（2018年、2019年、2020年）当地（县级行政区划）玉米平均亩产量代替单位面积玉米籽粒产量；因在蜡熟末期至完熟期收获，玉米自然落粒非常少，本文忽略自然落粒影响。

6.9  按照下列公式计算平均损失率。

S=Sin

式中： S—平均损失率，单位为：%；n—取样点数量，单位为：个，本文中n =2。