附件1

远程电子监测终端设备硬件要求

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 技术参数 | 依据来源 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备要求 | 电器部件 | / | 连接器插头两端的线色应一致。两个以上非通用接口应有明显标识，同时插头不能互换。连接线应整齐布置，并用线夹、电缆套、电缆圈等固定固牢，线束内的导线应有续编扎。使用汽车级工程车辆专用3防连接器或航空防水连接器。运行时温度不得超过高温工作实验标准50℃。 |  | 连接器插头两端的线色应一致。两个以上非通用接口应有明显标识，同时插头不能互换。连接线应整齐布置，并用线夹、电缆套、电缆圈等固定固牢，线束内的导线应有续编扎。使用汽车级工程车辆专用3防连接器或航空防水连接器。运行时温度不得超过高温工作实验标准50℃。 |
|  |  | 外壳防护等级 | / | 工业IP66防护要求 | GB/T4208-2017《汽车行驶记录仪》 | 终端监测设备壳体应坚固、密封，采用防腐蚀材料制造。防止液体、灰尘和腐蚀性气体进入。 |
|  |  | 安全标志 |  | 满足准则要求 |  | 使用说明书中应有安全注意事项，监测终端产品上设置的安全警示标志。 |
|  |  | 振动 | / | 满足正弦振动 | GB/T 2423.10-2019 | 扫频范围5Hz～300Hz，扫频速度10ct/min，扫频时间每个方向8h,振幅5Hz～11Hz时10mm（峰值），加速度11Hz～300Hz时50m/s²，振动方向X、Y、Z三方向，测试时间8h/轴，共24h，设备应能正常工作，保持结构完好。 |
|  |  | 冲击 | / | 满足冲击试验要求 | GB/T 2423.5-2019 | 加速度490m/s²,脉冲持续时间11ms,方向±X、±Y、±Z三方向各3次，设备应能正常工作，保持结构完好。 |
|  |  | 抗点火干扰 | / | 具备抗车辆打火干扰性能 | GB/T 19056-2021 | 车辆打火后能正常工作 |
|  |  | 静电放电抗扰度 | / | 满足静电放电抗扰度实验 | GB/T17626.2-2018 | 满足静电放电抗扰度实验方法要求 |
|  |  | 高低温工作 | ℃ | 满足高低温工作实验 | GB/T2423.1-2008 GB/T2423.2-2008 | 设备接通电源，在温度65℃和-10℃下，分别试验8h，试验后设备应能正常工作，保持结构完好。 |
|  |  | 高低温储存 | ℃ | 满足高低温储存实验 | GB/T2423.1-2008 GB/T2423.2-2008 | 被测设备接通电源，高温85℃和低温-20℃分别放置8h，试验后被测设备恢复至室温，试验后设备应能正常工作，保持结构完好。 |
|  |  | 恒定湿热 | ℃ RH | 满足恒定湿热实验 | GB/T2423.3-2016 | 在温度为40℃±2℃，相对湿度为90%的环境下，试验持续24h，12h不通电，12h接通电源，试验后设备应能正常工作，保持结构完好。 |
|  |  | 电源电压适应性 | V | 9V-36V | GB/T 19056-2021 | 电源电压为12V\24V和36V均能正常工作。 |
|  |  | 耐电源过电压性能 | V | 24V/36V/54V | GB/T 19056-2021 | 过电压下，设备应能承受 1 min的电源过电压试验。 |
|  |  | 耐电源极性反接性能 | V | 具备耐电源极性反接性能 | GB/T 19056-2021 | 设备应能承受 1 min的 极性反接试验，除熔断器外（允许更换烧坏的熔断器）不应有其他电气故障。 |
|  |  | 沿电源线的电瞬态传导抗 扰性 | V | 满足脉冲实验 | GB/T 21437.2-2021 | 脉冲实验中未检测到不通过现象 |
|  |  | 对耦合到非电源线电瞬态 的抗扰性 | V | 满足脉冲实验 | GB/T 21437.3-2021 | 脉冲实验结果合格 |
|  |  | 固件升级 | / | 具备固件远程升级功能 |  | 具备固件远程升级功能 |
| 2 | 性能要求 | 定位功能 | / | 满足定位设备通用规范 | NY/T 4613-2025 | 终端应具有卫星定位功能,应能以北斗卫星导航系统为唯一或主要定位数据来源,提供实时的时间、 经度、纬度、速度、高程和航向等定位信息,可支持差分定位功能. |
|  |  | 北斗卫星定位性能 | / | 终端的北斗卫星定位性能应符合规定的要求. | NY/T 4613-2025 | 单北斗系统工作能：应具备在仅接收BDS公开服务信号情况下正常工作能力； 卫星接收频段：支持 B1I、B1C、B2a/B2b； 冷启动时间：<45 s； 热启动时间：≤5 s； 重捕获时间：<5 s； 捕获灵敏度：<-137 dBm； 跟踪灵敏度：<-147 dBm； 水平定位精度：<2. 5 m(RMS ")； 测速精度 <0. 2 m/s(RMS")； |
|  |  | 无线通信 | / | 具备4G远程数据传输功能 | NY/T 4613-2025 | 终端应具有远程无线通信功能,应能与平台完成数据传输交互.终端应具有进网许可证或无线通信 模块型号核准证. |
|  |  | 报警功能 | / | 具备报警消除功能，报警方式采用语音报警和图标提示结合的方式，系统故障报警含电源故障、存储故障、定位故障、通讯故障、服务器连接故障、机具端控制器故障、传感器故障；作业工况报警、耕深不达标等 |  | 具备报警消除功能，显示器显示故障提示，同时进行语音播报提醒，语音喇叭 ≥100分贝，报警响应时间不大于1～2s |
|  |  | 图像信息采集性能 | / | 终端设备应具备图像信息采集功能。支持平台设置定时、事件触发方式，实现图像信息的采集、存储、上传及检索功能 | NY/T 4613-2025 | 终端的图像采集性能满足以下要求:应至少１０min采集一次图像;可设置多种成像分辨率,应至少支持６４０×４８０. |
| 3 | 功能要求 | 数据采集单元 | Hz | 不小于1Hz |  | 传感器数据采样频率推荐不小于1Hz |
|  |  | 图像抓拍频率 | 分钟 | 不大于10分钟 | NY/T 4613-2025 | 图像抓拍频率不大于10分钟。 |
|  |  | 摄像头支持的图像分辨率 | 像素 | 不小于640*480 | NY/T 4613-2025 | 推荐为640*480 |
|  |  | 无线通讯 | / | 支持4G及以上数据通讯 | NY/T 4613-2025 | 支持4G及以上数据通讯 |
|  |  | 断网续传功能 | / | 实时远程发送作业数据，具备断网本地存储和联网补传功能 | NY/T 4613-2025 | 实时远程发送作业数据，具备断网本地存储和联网补传功能。 |
|  |  | 数据存储 | G | 数据存储不小于8G |  | 数据存储应不小于8G |
|  |  | 数据缓存时间 | h | 不小于24小时 |  | 数据缓存时间不能小于24小时 |
|  |  | 机具状态识别 | / | 具备机具作业与非作业状态识别功 |  | 平台统计作业面积的依据 |
|  |  | 识别响应时间 | s | 不大于2s |  | 识别响应时间不大于2s |
|  |  | 耕深测量范围 | cm | 0~65cm |  | 满足技术要求规范 |
|  |  | 耕深监测精度 | cm | ±2cm | DG/T253-2024 | 满足技术要求规范 |
|  |  | 作业面积计量精度 | / | ≥97% | DG/T253-2024 | 满足技术要求规范 |
|  |  | 摄像头故障诊断 | / | 故障信息显示及语音报警 |  | 故障信息显示及语音报警 |
|  |  | GNSS故障诊断 | / | 故障信息显示及语音报警 |  | 故障信息显示及语音报警 |
|  |  | 4G故障诊断 | / | 故障信息显示及语音报警 |  | 故障信息显示及语音报警 |
|  |  | 服务器连接故障诊断 | / | 故障信息显示及语音报警 |  | 故障信息显示及语音报警 |
|  |  | 机具端控制器故障诊断 | / | 故障信息显示及语音报警 |  | 故障信息显示及语音报警 |
|  |  | 故障自检 | / | 通讯模块故障，GNSS模块故障,CAN通讯故障、摄像头通讯故障、网络连接故障、终端与屏显示故障等 |  | 通讯通讯模块故障，GNSS模块故障,CAN通讯故障、摄像头通讯故障、网络连接故障、终端与屏显示故障等。 |